采购需求

| 序号 | 货品名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 斑点热群立克次体、嗜吞噬细胞无形、查菲埃立克次体和大别班达病毒四重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.≥25T/盒；2.实时荧光PCR法，用于斑点热群立克次体、啫吞噬细胞无形体、查菲埃立克体和大别班达病毒核酸的定性检测；*3.试剂盒组份：RT-PCR反应液（含PCR反应所需成分）、阴性对照、阳性对照、说明书。。*4.反应体系配置：使用液体全预混技术，无需配置PCR反应体系，只需要将RT-PCR反应液按照20µL/孔分装至八连管或96孔板中，再加入模板5μL即可上机扩增。总反应体系25µL；5.含有阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取，便于结果判定；6.最低检出限不低于500 copies/mL；*7.质量体系认证：通过ISO13485及ISO9001体系认证;*8.有效期不少于12个月，成交供应商产品从到货日期算，距有效期不得少于10个月。 | 盒 | 4 | 45850 |
| 2 | 发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒（L基因、M基因、S基因）三重核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.≥25T/盒；2.实时荧光PCR法，用于发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒（L基因、M基因、S基因）的定性检测；*3.试剂盒组份：RT-PCR反应液（含PCR反应所需成分）、阴性对照、阳性对照、说明书;*4.反应体系配置：使用液体全预混技术，无需配置PCR反应体系，只需要将RT-PCR反应液按照20µL/孔分装至八连管或96孔板中，再加入模板5μL即可上机扩增。总反应体系25µL；5.含有阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取，便于结果判定；6.最低检出限不低于500 copies/mL；*7.质量体系认证：通过ISO13485及ISO9001体系认证;*8.有效期不少于12个月，成交供应商产品从到货日期算，距有效期不得少于10个月。 | 盒 | 4 |  |
| 3 | 土拉弗朗西斯菌核酸检测试剂盒（荧光PCR法） | 1.≥25T/盒；2.实时荧光PCR法，用于土拉弗朗西斯菌的定性检测；*3.试剂盒组份：RT-PCR反应液（含PCR反应所需成分）、阴性对照、阳性对照、说明书;*4.反应体系配置：使用液体全预混技术，无需配置PCR反应体系，只需要将RT-PCR反应液按照20µL/孔分装至八连管或96孔板中，再加入模板5μL即可上机扩增。总反应体系25µL；5.含有阳性对照和阴性对照试剂内部质控设置，可直接使用，无需参与核酸提取，便于结果判定；6.最低检出限不低于500 copies/mL；*7.质量体系认证：通过ISO13485及ISO9001体系认证;*8.有效期不少于12个月，成交供应商产品从到货日期算，距有效期不得少于10个月。 | 盒 | 3 |  |
| 4 | 诱蚊诱卵器 | 1.瓶体为圆柱形透明塑料瓶，直径为70mm，高为100m，瓶底向上突起一个椭圆圆锥形，其高度为20mm，用于放置白色滤纸供伊蚊产卵；2.瓶盖为圆形黑色塑料，直径为75mm，高为20mm，壁厚度为2.5mm，瓶盖可与瓶身拧紧；3.瓶盖上开有三个向内突出的倒圆锥管，上口径为12mm，孔下口径为7mm，管长17mm。3.100个/箱。 | 箱 | 1 |  |
| 5 | 昆虫标本采集腰带 | 1.含弹力腰带1条、昆虫管8个、昆虫毒瓶2个；2.昆虫管管盖有透气孔，直径2.5cm，高8.5cm；3.昆虫毒品直径7.7cm,高13cm。 | 套 | 5 |  |
| 6 | 抗药性实验耗材套装 | 含成蚊接触筒1套、锥形广口瓶1个、移蚊管1个、吸蚊管1套、0.3µL点滴器1个。 | 套 | 6 |  |
| 7 | 方形双层叠帐 | 外帐：1.8×1.8×1.5m；内帐：1.2×1.2×2.0m。含支架。 | 套 | 4 |  |
| 8 | 平底玻璃指形管 | 18*100mm，配软木塞 | 套 | 50 |  |